چک‌لیست کنترل نقشه‌های معماری پیش از ارسال به شهرداری

مهندسین مشاور شهرآرا اثر  |  تلفن: 021-35054  |  info@shahraraasar.com

چک‌لیست کنترل نقشه‌های معماری پیش از ارسال به شهرداری

این چک‌لیست برای کنترل نهایی نقشه‌های فاز 1 و 2 معماری، پیش از ارائه به دفتر کنترل نقشه و شهرداری تنظیم شده است. مبنای بندها، مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است.

بخش ۱ — انطباق با دستور نقشه

☐  سطح اشغال اجراشده در پلان با عدد مجاز دستور نقشه مطابقت دارد

☐  تراکم محاسبه‌شده از حد مجاز تجاوز نمی‌کند

☐  تعداد طبقات با دستور نقشه یکسان است

☐  میزان عقب‌نشینی و تعریض در پلان و سطح اشغال لحاظ شده است

☐  ارتفاع کل ساختمان از حد مجاز معبر مجاور بیشتر نیست

☐  کاربری هر طبقه با کاربری مصوب پروانه یکسان است

☐  پیشروی طولی در طبقات با ضابطه منطقه تطبیق دارد

بخش ۲ — پارکینگ و دسترسی

☐  تعداد پارکینگ برابر یا بیشتر از تعداد واحدهاست

☐  ابعاد هر پارکینگ حداقل 2.5 در 5 متر است

☐  شعاع گردش و مسیر مانور خودرو در پلان ترسیم و کنترل شده است

☐  عرض رمپ و شیب آن با ضوابط شهرداری مطابقت دارد

☐  ارتفاع مفید پارکینگ پس از اجرای تأسیسات سقفی حفظ می‌شود

☐  پارکینگ‌ها شماره‌گذاری و به واحدها تخصیص یافته‌اند

☐  پارکینگ مزاحم یا غیرقابل استفاده وجود ندارد

☐  درب پارکینگ در محل مجاز و با عرض مصوب ترسیم شده است

بخش ۳ — نور، تهویه و بازشوها

☐  هر اتاق خواب و نشیمن پنجره رو به فضای باز یا حیاط خلوت دارد

☐  ابعاد حیاط خلوت با حداقل ضابطه مساحت و بعد کمینه مطابقت دارد

☐  سطح بازشوی هر فضا نسبت به مساحت آن، حداقل نسبت مقرر را دارد

☐  بازشو در دیوار مشترک با همسایه وجود ندارد

☐  پنجره سرویس بهداشتی و آشپزخانه یا داکت تهویه پیش‌بینی شده است

☐  فاصله پنجره‌ها از مرز مالکیت مطابق ضابطه رعایت شده است

بخش ۴ — راه‌پله، آسانسور و ایمنی

☐  عرض مفید راه‌پله مطابق مبحث 3 مقررات ملی است

☐  ابعاد کف پله و ارتفاع آن یکنواخت و در محدوده مجاز است

☐  ارتفاع سردست در زیر پاگرد کمتر از حد مجاز نیست

☐  پله فرار برای ساختمان‌های مشمول پیش‌بینی شده است

☐  ابعاد چاله آسانسور و ارتفاع سرآمد کنترل شده است

☐  درب اتاقک آسانسور در راستای دسترسی مناسب قرار دارد

☐  مسیر خروج اضطراری از هر واحد تا فضای باز ترسیم شده است

☐  محل نصب تجهیزات اطفای حریق در پلان مشخص است

بخش ۵ — هماهنگی با سایر رشته‌ها

☐  محل ستون‌ها در پلان معماری با نقشه سازه یکسان است

☐  ضخامت دیوارها با ابعاد نهایی پس از نازک‌کاری محاسبه شده است

☐  داکت‌های تأسیساتی در همه طبقات هم‌راستا و با ابعاد کافی است

☐  محل موتورخانه، تابلو برق و کنتورها در پلان مشخص است

☐  ارتفاع کف تا کف با ضخامت سقف و تیرها سازگار است

☐  محل عبور کانال‌های هوا و لوله‌های اصلی با تیرها تداخل ندارد

☐  محل نصب کولر یا کندانسور در نما پیش‌بینی شده است

بخش ۶ — کیفیت ترسیم و اطلاعات شیت

☐  مقیاس همه پلان‌ها، نماها و مقاطع درج شده است

☐  اندازه‌گذاری کامل و بدون تناقض بین پلان و مقطع است

☐  جدول مساحت‌ها با محاسبه سطح اشغال و تراکم همخوان است

☐  جهت شمال، موقعیت ملک و کروکی دسترسی روی شیت درج شده است

☐  نام و شماره پروانه اشتغال مهندس طراح در کادر شیت آمده است

☐  دست‌کم دو مقطع عرضی و طولی از محل پله ترسیم شده است

☐  نمای همه جبهه‌های مشرف به معبر ارائه شده است

☐  شماره صفحه و فهرست نقشه‌ها کامل است

بخش ۷ — کنترل نهایی پیش از تحویل

| مورد | کنترل‌کننده | تاریخ | نتیجه |
| --- | --- | --- | --- |
| کنترل انطباق با دستور نقشه |  |  |  |
| کنترل پارکینگ و دسترسی |  |  |  |
| کنترل ایمنی و راه خروج |  |  |  |
| کنترل هماهنگی بین‌رشته‌ای |  |  |  |
| کنترل نهایی مدیر فنی |  |  |  |

بیش از نیمی از برگشت‌های نقشه در دفاتر کنترل، به سه دلیل رخ می‌دهد: مغایرت جدول مساحت با پلان، مانور نامناسب پارکینگ و عدم هماهنگی ستون‌های معماری با سازه. این سه مورد را دو بار کنترل کنید.