چک‌لیست نظارت مرحله‌ای اجرای ساختمان

مهندسین مشاور شهرآرا اثر  |  تلفن: 021-35054  |  info@shahraraasar.com

چک‌لیست نظارت مرحله‌ای اجرای ساختمان

این چک‌لیست بر اساس پنج مرحله گزارش‌دهی ناظر به سازمان نظام مهندسی تنظیم شده است. هر مرحله پیش از شروع مرحله بعد باید کنترل و تأیید شود؛ عبور از یک مرحله بدون کنترل، اصلاح آن را در ادامه پرهزینه می‌کند.

مرحله ۱ — تجهیز کارگاه، گودبرداری و پی

☐  تابلوی مشخصات پروژه با نام مالک، ناظر و مجری در محل نصب شده است

☐  حصارکشی کارگاه و ایمنی معبر عمومی اجرا شده است

☐  گزارش مکانیک خاک پیش از گودبرداری در دسترس است

☐  سازه نگهبان مطابق نقشه مصوب و پیش از گودبرداری اجرا شده است

☐  پایش نشست ساختمان‌های مجاور با شاخص‌گذاری آغاز شده است

☐  عمق گود با نقشه مطابقت دارد و کف گود تسطیح شده است

☐  بتن مگر با ضخامت مصوب اجرا شده است

☐  قطر، تعداد و فاصله آرماتورهای پی با نقشه کنترل شده است

☐  پوشش بتن روی آرماتور با اسپیسر تأمین شده است

☐  صفحه‌ستون‌ها یا ریشه‌های ستون در موقعیت و تراز صحیح مستقر شده‌اند

☐  نمونه‌گیری بتن پی و ارسال به آزمایشگاه انجام شده است

☐  عملیات بتن‌ریزی بدون قطع طولانی و با ویبره کافی انجام شده است

مرحله ۲ — اجرای اسکلت

☐  گواهی و آزمایش مصالح فولادی یا میلگرد مصرفی موجود است

☐  شاقولی بودن ستون‌ها در هر طبقه کنترل شده است

☐  جوش‌های اتصالات با بازرسی چشمی و در موارد لازم آزمایش غیرمخرب کنترل شده‌اند

☐  طول مهاری و وصله آرماتورها مطابق نقشه است

☐  قالب‌بندی سقف بدون افت تراز و با پایه اطمینان اجرا شده است

☐  تراز کف تا کف طبقات مطابق نقشه است

☐  نمونه بتن هر سقف با کد و تاریخ به آزمایشگاه ارسال شده است

☐  عمل‌آوری بتن سقف پس از بتن‌ریزی انجام شده است

☐  بازشوهای داکت، آسانسور و پله در سقف پیش‌بینی شده است

☐  مهاربندها و بادبندها مطابق نقشه سازه اجرا شده‌اند

مرحله ۳ — سفت‌کاری

☐  موقعیت دیوارها با پلان معماری تطبیق داده شده است

☐  ابعاد بازشوها با نقشه و ابعاد نهایی درب و پنجره هماهنگ است

☐  وال‌پست و نعل درگاه در دیوارهای بلند اجرا شده است

☐  عایق رطوبتی سرویس‌ها و بام اجرا و آزمایش آبگیری شده است

☐  لوله‌کشی آب و فاضلاب پیش از پوشش، تحت فشار آزمایش شده است

☐  لوله‌کشی گاز مطابق نقشه و آماده بازرسی شرکت گاز است

☐  داکت‌های تأسیساتی بدون انسداد و در امتداد صحیح‌اند

☐  چاله آسانسور و ریل‌گذاری با ابعاد استاندارد اجرا شده است

☐  کرسی‌چینی و شیب‌بندی بام اجرا شده است

مرحله ۴ — نازک‌کاری و تأسیسات

☐  گچ و خاک و سفیدکاری بدون ترک و با شاقولی مناسب اجرا شده است

☐  کف‌سازی با شیب مناسب در فضاهای مرطوب انجام شده است

☐  سرامیک و سنگ بدون توخالی و با بندکشی یکنواخت نصب شده است

☐  نصب کابینت، درب و پنجره با ابعاد سفارش‌شده مطابقت دارد

☐  سیم‌کشی برق مطابق نقشه و با سطح مقطع صحیح اجرا شده است

☐  سیستم ارت اجرا و مقاومت آن اندازه‌گیری شده است

☐  نصب رادیاتور یا فن‌کویل و آزمایش گرمایش انجام شده است

☐  نمای ساختمان مطابق نقشه مصوب و با اتصالات مکانیکی نصب شده است

☐  آسانسور نصب و برای بازرسی استاندارد آماده است

☐  سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌های مشمول اجرا شده است

مرحله ۵ — پایان کار و تحویل

☐  نقشه ازبیلت مطابق وضع اجراشده تهیه شده است

☐  همه تأییدیه‌های سازمان‌های خدمات‌رسان اخذ شده است

☐  نخاله و ضایعات از محوطه و مشاعات تخلیه شده است

☐  تست نهایی آب، برق، گاز و آسانسور انجام شده است

☐  شناسنامه فنی و ملکی تکمیل و امضا شده است

☐  گزارش پایان عملیات ناظر در سامانه ثبت شده است

ثبت بازدیدها

| تاریخ بازدید | مرحله | موارد مشاهده‌شده | اقدام لازم | امضای ناظر |
| --- | --- | --- | --- | --- |

نتیجه هر بازدید باید کتبی ثبت شود. دستور کار شفاهی در کارگاه، در صورت بروز اختلاف قابل استناد نیست.